电工实习报告

学号：   姓名：   专业：微电子科学与工程

实习时间：

一、实习目的

1.了解电气安全常识。了解常用的导电材料，常用导线的选择；

2.掌握电路板原理图的制作，了解每一元件在电路当中的作用；

3.掌握PCB板的制作，熟悉云端制作与实物封装相对应，合理摆放各元件的位置，并了解布线、铺铜等基本操作；

4.掌握电焊的基本操作，对于各焊点的把握以及焊接各元件时的先后顺序，了解各元件的正负极关系并尝试焊接实物。

二、实习要求

在实习过程中，将已有的电路知识合理运用，并尝试用专业知识来解决一些问题，了解在实际情况下电路中可能出现的各种问题并知晓解决方法。在实习过程中了解用电安全知识，为以后参与具体生产建设打下坚实基础。

三、实习内容

（一）安全用电及电子器件的认识

1.电流对人体的伤害:

（1）电击：电击是指电流通过人体内部，对人体内脏和神经系统造成伤害直至死亡。

（2）电伤：电伤是指电流通过人体外部表皮造成局部伤害。

2.电流对人体的影响

电流对人体的伤害程度与通过人体的电流大小、持续的时间电流的频率有关。

3.安全操作规程：

（1）合电源时，先合上隔离开关或熔断器，后合负荷开关或断路器（空气开关）；分断电源时，先断负荷开关或断路器（空气开关），后断开隔离开关或熔断器。

（2）电气设备不能受潮，在潮湿场合使用电气设备时，要有防水和防潮措施。电气设备工作时会发热，应有良好的通风散热条件和防火措施。

（3）电气设备的金属外壳必须可靠接PE 线并有漏电保护（跳闸或报警）等措施。

（4）有故障的电气设备和线路应及时进行检修，做好电气设备的安全运行检查。（有可能遭受雷击的电气设备，均要安装防雷装置）

4.贴片电阻的选择

（1）查表，确定需要的电阻阻值和精度；

（2）确定所需电阻贴片外形尺寸（封装， mm或inch标记方式如下图。通常用mm制式封装名，如0402，0805等）；

（3）确定所选择的封装和阻值，是否所需的功率要求。电阻的额定功率是指在规定的周围温度条件下能够连续工作的功率最大值。在高温条件使用时，一般额定功率都要降低使用。若功率不够,请选择更大封装尺寸的电阻；

（4）是否有其他特殊要求，如抗浪涌特性、抗硫化等等。

5.电容器

电容器在电子仪器中也是一种必不可少的基本元件。

它的基本构造是由两个相互靠近的金属电极板，中间夹一层电介质构成的。在两个极板上加上电压，电极板上就可以储存电荷。两极板所储存的电荷数量相同，极性相反。储存的电荷还可以通过外电路向外释放，即电容器是充、放电荷的电子元件。而电容量的大小，取决于电容器的极板面积，极板间距及电介质常数。

电容器中的电介质能够承受的电场强度是有限的，当施加在电容器上的电压超过一定值时，电介质有可能被击穿而损坏。额定工作电压是指，在规定的工作温度范围内，电容器在电路中连续工作而不被击穿的加在电容器上的最大有效值，习惯上叫电容器的耐压。

额定电压通常是指直流工作电压（专用于交直流电路的，标有交流电压），若电容器工作于脉动电压下，则交、直流分量的总和须小于额定电压。在交流分量较大的电路中，（例如，滤波电路），电容器的耐压应留有充分余量。

6.电感器

电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用，还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。电感在电路最常见的作用就是与电容一起，组成LC滤波电路。电容具有“阻直流，通交流”的特性，而电感则有“通直流，阻交流”的功能。如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路，那么，交流干扰信号将被电感变成热能消耗掉;变得比较纯净的直流电流通过电感时，其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能，频率较高的最容易被电感阻抗，这就可以抑制较高频率的干扰信号。

电感器具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性，频率越高，线圈阻抗越大。因此，电感器的主要功能是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。

（二）原理图的绘制

1.画原理图的注意事项

（1）选择器件时，同时注意封装电阻封装都是直插，1/4W无极性电容耐压50V，直插电解电容25V2200uF,接线柱:脚距5.08m的耳机插孔和散热器，发光二极管是3mm直插。

（2）每个器件之间的连接线一定保证到位(必须要有圆点出现)，即画图时最好放大之后连线，否则无法进行转换PCB。

鼠标滚轮=放大，SHIT+鼠标滚轮=左右移动，电脑键+鼠标滚轮=上下移动

（3）原理图中字不压线，图纸不要太大，图纸最好有文字说明。

（三）PCB制作

1.PCB制作的基础知识

步骤1：根据功能要求设计出电子系统的电路，用EDA软件画出电路原理图。

步骤2：将电路原理图导入PCB版图，将电子元件合理布局并连线，最终得到完整的PCB版图。

步骤3：PCB版图外送厂家加工，制作成印刷电路板。（期间采购电路所需的电子元件备用）

步骤4：将电子元件安装、焊接在印刷电路板上，调试电路直至得到符合设计要求的结果。

（四）电焊工艺

1.注意事项

（1）选用合适的焊锡，应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。

（2）助焊剂，用25%的松香溶解在75%的酒精（重量比）中作为助焊剂。

（3）电烙铁使用前要上锡，具体方法是：将电烙铁烧热，待刚刚能熔化焊锡时，涂上助焊剂，再用焊锡均匀地涂在烙铁头上，使烙铁头均匀的吃上一层锡。

（4）焊接方法，把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净，涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡，接触焊点，待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后，电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。

（5）焊接时间不宜过长，否则容易烫坏元件，必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。

（6）焊点应呈正弦波峰形状，表面应光亮圆滑，无锡刺，锡量适中。

（7）焊接完成后，要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净，以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。

（8）集成电路应最后焊接，电烙铁要可靠接地，或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座，焊好插座后再把集成电路插上去。

（9）电烙铁应放在烙铁的架上。

2.焊接方法

（1）准备好焊锡丝和烙铁。此时特别强调的施烙铁头部要保持干净，即可以沾上焊锡（俗称吃锡）。

（2）将烙铁接触焊接点，注意首先要保持烙铁加热焊件各部分，例如印制板上引线和焊盘都使之受热，其次要注意让烙铁头的扁平部分（较大部分）接触热容量较大的焊件，烙铁头的侧面或边缘部分接触热容量较小的焊件，以保持焊件均匀受热。

（3）当焊件加热到能熔化焊料的温度后将焊丝置于焊点，焊料开始熔化并润湿焊点。

（4）当熔化一定量的焊锡后将焊锡丝移开。

（5）当焊锡完全润湿焊点后移开烙铁，注意移开烙铁的方向应该是大致45°的方向。

四、实习心得

通过本次实习本人对前期已经学习过的有关电路的知识得到了巩固，同时，不同于课本上理想化的教学模型，本次实习也使本人对于实际电路有了一个初步的认知。

对于电路模型的建构，不仅对于日后的学习大有帮助，同时也使本人初步接触了电路可能遇到的问题，并在实习过程中掌握了基本的解决方法。对于课本原理图与实际生产中的PCB板也有了一个清晰的认知，并掌握了一定的电焊技能，这些对于未来的有关于本专业内集成电路方面的课程都有很大的帮助。