电子电路课程测试报告

学号：                 姓名：

专业：微电子科学与工程        学院：电子与信息工程学院

一、焊接环节

在测试环节之前，需根据已有的设计方案将电路连接。

1. 电阻器件焊接

在电阻器件的焊接过程中首先需要辨识的就是电阻上的标值，在没有万用表的情况下也可以做到识别阻值。

用色环法可以识别电阻的大小，色环法就是用不同颜色的色标来表示电阻参数。在设计电路中经常用到的5色环电阻，若颜色分别是棕、黑、黑、棕、棕。第1、2、3条代表数值，分别代表的数值是1、0、0；第4条表示倍数，棕色为1倍;第5条代表误差，棕色表示误差范围为+1%。

在焊接过程中，由于电阻器件的尺寸较小，所以应先焊接电阻元件，焊接结束之后应对管脚进行修理。

2. 电容器件焊接

同电阻器件一样，在电容期间的焊接过程中首先需要辨识的也是电容的容值。

在本次课程设计中所使用到的电容器件普遍使用了数标法表示容值。数标法一般用三位数来表示容量的大小，其单位为pF，前面的两位数表示电容值的有效数字，第三位数表示有效数字后面要加多少个零，例如104=10后面+0000=100000pF。

在焊接过程中，对于电解电容等电容器还应该根据电路注意正负极问题。焊接时也应该根据尺寸大小注意焊接顺序。

3. 集成器件焊接

本次课程设计中用到了几款集成芯片，在使用时应注意辨识管脚顺序，在焊接时应注意不能直接焊接芯片，而应将芯片插到底座上使用，避免因电烙铁高温导致损坏芯片内部线路。

二、通电测试

通电测试即为焊接结束后的可行性测试，目的主要是为了判断焊接过程中电路是否出现了短路、断路以及虚焊等情况。

1. 电压测试

电压测试主要是确定模拟电路部分是否出现问题简单步骤就是在电源通电之后，使用万用表电压档测试Vix（去A/D输入端），若有正常示数即可初步确定模拟电路部分基本无误。

2. 电阻测试

在电压测试环节中若发现电路中存在错误行为，即需进行电阻测试，电阻测试主要使用万用表的电阻档，对各节点之间的电阻进行测量。此步骤要求设计者先对电路各节点间的电阻有一个清晰的认知，要求可以综合利用所学的电路理论知识计算正确阻值，并要根据实际值判断错误情况为短路或是断路。

三、灯测试

在通电测试环节结束之后，电路的基本开通无误后，即进行灯测试，以保证数码管的显示正确。

1. 直流测试

直流测试即在接通电源之后在输入端接入直流电并观察数码管的亮灭是否符合预期。

在本次课程设计中，在输入通入直流电后，数码管正常发光，示数稳定，直流灯测试通过。

2. 交流测试

直流测试即在接通电源之后在输入端接入交流电并观察数码管的亮灭是否符合预期。

在本次课程设计中，在输入通入交流电后，数码管正常发光，示数稳定，直流灯测试通过。

值得一提的是，若在交流灯测试环节出现示数不停变化的现象，则可能是由于AD/DC环节出现问题导致。

四、功能测试

在前述测试结束后，则基本可以确定电路实现，需通过功能测试环节来对电路中的部分可变器件如滑动变阻器等进行调试以实现电路功能，同时还要实现过量程和正负值显示。

1. 直流电压测试

直流电压测量共有三个挡位，分别为2V、20V、200V，对每个挡位都应该测试不少于十组数据，并且在正式测试之前都应该对电路进行预调试，使测量误差在预期范围内。在正确数据测试之后，还应该对每个量程进行过量程及正负值测试，记录是否有过量程及正负值显示。

在本次课程实际中，测试结果：直流电压值19V，测量值18.88V，相对误差0.6%，电路基本符合预期，且过量程及正负值均验证成功。

2. 交流电压测试

交流电压测量共有三个挡位，分别为2V、20V、200V，对每个挡位都应该测试不少于十组数据，并且在正式测试之前都应该对电路进行预调试，使测量误差在预期范围内。在正确数据测试之后，还应该对每个量程进行过量程及正负值测试，记录是否有过量程及正负值显示。

在本次课程实际中，测试结果：直流电压值1.9V，测量值1.888V，相对误差0.6%，电路基本符合预期，且过量程及正负值均验证成功。

3. 电阻测量测试

电阻测量共有四个挡位，分别为2M、200K、20K、2K，单位为欧姆，对每个挡位都应该测试不少于十组数据，并且在正式测试之前都应该对电路进行预调试，使测量误差在预期范围内。在正确数据测试之后，还应该对每个量程进行过量程及正负值测试，记录是否有过量程及正负值显示。

在本次课程实际中，测试结果：电阻阻值为2K 欧姆，测量换算结果1888欧姆，相对误差5.6%，电路基本符合预期，且过量程及正负值均验证成功。

五、测试结论

在经过焊接、通电测试、灯测试等可行性测试之后，基本可以得出电路连接无误，可进行电路功能的实现调试。

在功能测试之后，可以得出电路的直流电压、交流电压及电阻测量功能正常，并实现了过量程和正负值的显示。