带隙基准源版图设计课程报告

课程报告分工情况：

图1 带隙基准源电路原理图

一、所绘制的原理图

1）电路功能介绍

在电路设计时，单一的元件要么具有正温度系数，要么具有负温度系数，所以单独使用一种电子元件是无法产生恒定的输出的，但如果一个正温度系数的值与一个负温度系数的值相加，并加以特定的权重，就有可能得到一个零温度系数的值。而带隙基准源正是这一类具有零温度系数的基本电路，它能够产生不随温度变化的稳定的电压。

如图1所示为本次带隙基准源版图设计的电路原理图，整个原理图可以分成两个部分，左侧部分为一个带密勒补偿的两级运算放大器，如图2所示；右侧部分为匹配电阻部分，如图3所示。而在进行分析时，原理图中C1的作用为使输出的基准电压更稳定，因此可以忽略，那么我们可以将电路化简如图4所示，图中VBG即为Vref。则根据简化原理图，可得

其中α为调节参数，ΔVBE为Q1管与Q2管的VBE之差，则为了得到零温度系数既满足下式：

图4 化简后的带隙基准源电路

图2 带密勒补偿的两级运算放大器

图3 匹配电阻电路

而三极管电压VBE通常可用以下公式表示：

其中IC表示集电极电流，IS表示饱和电流，该式实际上是温度的微非线性函数，VBE的温度特性由下式确定：

而ΔVBE由两路偏置在不同电流密度的三极管产生，其电压可以表示为：

其温度特性为：

其中N为Q1与Q2数量比值。

将式(4)与式(6)代入式(2)，则发现可以通过调节α使式(2)成立，即调节N值与R1和R2的比值。

在本设计中，选择n=8，R1:R2=11:1实现带隙基准源的设计。

2）仿真结果

a）静态工作点仿真

由静态工作点仿真可知，该带隙基准源的输出基准电压为

图5 静态工作点仿真

1.15-1.16V。

图7 噪声仿真（变温）

图6 噪声仿真（变频）

b）噪声仿真

由图6可知室温下噪声对输出的影响随频率的升高而减小，峰值约为100nV2/Hz，而不同温度下的噪声总体影响在nV2以下。

c）温度系数仿真

图8 温度系数仿真

图9 PSRR仿真

由图8可知，该基准电压源在-40-125℃的温度条件下，基准电压输出值在1.16V左右，仍具有负温度系数。

d）PSRR仿真

由图9可知，在VDD上施加1V的交流电压后，在1-10GHz条件下，该带隙基准源的电源抑制比为61dB左右。

二、所绘制的版图

图10  带隙基准源layout设计

1）布局

如图10所示为本次带隙基准源版图设计的layout布局，该layout共有四个端口，即VDD、GND、Bias、Vref，与原理图中一致。

图11  OPA部分内部电流流向

a）标记电流的流向

图12  匹配电阻电路电流流向

如图10所示为OPA部分电路内部电流流向。该OPA为带密勒补偿（调零电阻法）的两级运算放大电路，第一级为差分输入放大，涉及的电路元件为PM0、PM2、PM3、NM0、NM1，其中PM0是输入对管的偏置电流源，vn和vp对应的输入对管为PM2和PM3，NM0和NM1分别作为输入对管的电流镜负载，电流流向由PM0漏极流向PM2、PM3源极，对应图中紫红色net，然后由PM2流向NM0漏极，以及PM3漏极流向NM1漏极（对应图中绿色net）以及密勒补偿电电阻电容和NM2的栅极（对应蓝色net），NM2为第二级放大管，PM1为其电流镜负载，漏极输出即为Vref。

OPA放大电路之外，为匹配电阻电路部分，该部分电流流向如图11所示。由于该部分电路中使用的双极型晶体管均为pnp型，因此电流流向均由Vref经由电阻流向两个pnp管的发射极。

b）各种阱电位的接触

图13  p型区间距

图14  n-well与p区间距

由图10可知，该带隙基准源电路版图设计建立在一块p-sub上，在该p-sub上有一个p-plus区以及一个n-well区，在衬底相同的晶体管周围建立guard ring，可知两块p型区的电位相同，根据设计规则可知，两块p型区间距应不小于0.8um，在本次设计中，p型区间距为8.87um，如图13所示。对于n-well，根据设计规则要求在其外部p区间距不小于0.8um，在本次设计中，n-well与外部p区间距为8.55um，均符合设计规则。

c）匹配

在本次带隙基准源layout设计中涉及到的匹配主要包括MOSFET匹配、BJT匹配、电阻匹配。

图16  n-well内部布局

图15  n-well与nmos间的距离

本设计中的MOSFET匹配主要涉及布局以及共质心版图。布局时，n-well不应靠近nmos，防止n-well杂质尾部与晶体管沟道相交，对应到本设计中，则是在OPA电路中，布局时n-well应与nmos留有足够的距离，如图15所示。同时，pmos应位于n-well的内部，防止横向扩散引发背栅掺杂发生变化，即对于n-well guarding ring内的pmos管应尽量位于n-well中心，如图16所示。

图17  共质心版图设计

为提高器件的匹配性和抗干扰能力，减少器件间的不匹配和电磁干扰，本设计还采用了共质心版图设计。在OPA差分输入对管部分采用ABBAAB布局方案，在pmos偏置电流源以及负载电流源部分采用AABBBBAA布局方案，在nmos偏置电流源以及放大电路采用AACCCCBB布局方案，如图17所示。

图18  pnp管的3*3布局

在本带隙基准电压源电路中，比例PNP管为8：1，所以使用3*3的布局，这样精度会更高，匹配性也更好，如图18所示。

由于大面积电阻可能会将衬底噪声耦合到电阻中，因此在本设计中讲几个大电阻进行拆分，此外，由于电阻比例为11:1:11，如果不进行拆分的话将无法构成共质心版图，因此将电阻比例看为22:2:22，此时可以将两个22个单元电阻拆成4组5个单元电阻和2组1个单元电阻串联，同时一个2个单元电阻可以在并联后再串联形成8个单元电阻，最终的布局方案为A(1)B(1)C(2)B(5)A(5)A(5)B(5)C(4)B(5)A(5)A(5)B(5)C(2)B(1)A(1)，构成了共质心版图，如图19所示。

d）布局的DRC报告

图20 布局的DRC报告

如图

图19 电阻匹配布局

20所示为布局的DRC报告，其中有关布局的问题，如不同电位阱间距等已全部解决，density问题为后期流片工作在本设计中忽略。

2）布线

a）电流走向

对于整个电路整体的电流流向在上文已经进行过阐述，在布线时，应注意将连线较密集的元件放置在整个layout比较中心的位置，并在其周围空出较大的空间方便后续的连线，另外对于面积较大的的元件，连线不应过早连接，同时要注意通孔的放置位置，否则很容易出现线距问题。

在布线时，线的方向应尽量与电流流向和元件摆放位置方向相匹配，这就要求在水平布线和垂直布线时尽量选择在不同的金属层进行，这样既方便检查，也使布线简洁减少了错误。

b）布线对称

在本次带隙基准源layout设计中主要在匹配电阻部分布线时考虑了对称问题，当构成共质心版图后，通过摆放位置的调整以及旋转，可以尽可能地减少跳线以及通孔，并满足了

图21 匹配电阻间的布线对称

线宽和线间距要求，如图21所示为匹配电阻部分布线。

c）金属走电流能力

金属走电流能力主要需要衡量每条金属线上承载的电流大小，在本设计中，最小线宽要求为0.7um，金属线上电流越大线宽就应该越大，在本设计中，电阻网络中有较大电流，因此在布线时应选择较大的线宽。

图22 总体的DRC check

3）总体DRC check、LVS check、xRC参数提取

如图22所示为总体的DRC报告，其中布局以及布线问题已经全部解决孔命名以及density问题本设计中忽略。

图24  LVS check的Comparison Result

图23  LVS check的ERC报告

如图23所示为本layout设计的LVS check的ERC报告，表示在本带隙基准源layout中没有出现extraction问题。

图24为电路原理图与layout的netlist比对结果，出现“笑脸”表示原理图与layout的器件连接、引脚定义、电路拓扑等匹配，LVS check通过。

如图25、图26所示为本次版图设计的寄生参数提取结果以及报告，可知在电阻区有较多的寄生电阻存在，在mos管区以及bjt区有较多的寄生电容存在，但数值都比较小，具体应用时应具体分析。

4）总结与展望

a）DRC与LVS debug思路整理

图26  寄生参数提取报告

图25  寄生参数提取原理图结果

本次带隙基准源layout设计相比差分放大器layout设计电路规模虽然差不多，但是整体的layout面积却大了很多，因此在布线布局时相对空间选择就大一些，在布线之前，应首先分析整个原理图并与layout布局进行比对，找出布线较密集的元件或者区域，尽量使其处于layout的中心位置，方便缩短每次布线的长度，同时可以节省修改成本。

在LVS check时，应该注意每个元件的引脚部分的封装，短路问题很有可能就出在这些元件上，比如某些电阻电容的外缘，当LVS中报短路错误时，不应该第一时间将连线删除，而应该使用net tracer检查net连接问题，逐步排查短路错误。在差分放大器layout设计中，由于所有的晶体管均是衬底与源极相连，因此不需要额外引出晶体管的Bulk极，而在本设计中，OPA部分电路差分输入对管的源极与衬底电位并不相同，因此在连线时应引出Bulk极，否则可能会造成与原理图比对后net的缺失。

b）不足与改进

有了之前差分放大器layout设计的经验，本次带隙基准源layout设计相对熟练了不少，主要的不足在于遇到一些问题时总是直接将错误删除重做，这样就很难发现问题出在哪里，如果幸运地重做之后问题解决，倒有可能是一些偶然因素引起的错误，但如果重做之后仍是错误，那就是简单地重复并且浪费了时间，同时问题还依旧保留。

对于layout设计中碰到的一些问题，出现后应及时使用工具找出错误并进行分析，这样既高效地解决了问题，同时还可以加深印象，防止日后再出现相同或类似的错误。